（一）研制内容、功能与技术要求

研制内容：

本项目针对X星及地面终端以python

仿真的形式实现对X星星地跳频链路传输与组网等功能的模拟。X星通信技术仿真系统由地面终端收发分系统、卫星收发分系统组成。地面终端分系统主要由2套地面跳频信号接收单元和地面跳频信号发射单元组成，配置信源编解码模块、信道编解码模块、数字调制解调模块、跳频控制模块、同步模块、TDMA协议模块，实现地面终端组网通信。卫星收发分系统主要由1套卫星跳频信号接收单元和卫星跳频信号发射单元组成，配置信号接收模块、信号转发模块、跳频控制模块、同步模块、TDMA协议模块，实现星上再生处理与转发。

1.地面终端收发分系统

（1）信源编解码模块

1） 编码：对文本、语音类业务数据进行生成，进一步采样轻量化压缩编码，降低冗余度，生成适配跳频突发传输的短帧结构。

2） 解码：接收端执行对应解码算法恢复原始信息，支持变速率数据源，保证业务完整性。

（2）信道编解码模块

1） 编码与交织：采用卷积码、RS码或Turbo码进行前向纠错编码，并加入交织处理，分散突发错误，提升抗干扰能力。

2） 译码与去交织：接收端完成去交织后，采用维特比或迭代译码恢复数据。

3） 参数适配：支持码率、交织深度与跳频参数的匹配切换，适应信道质量变化。

（3）数字调制解调模块

1） 调制：将编码比特流映射为DPSK、SDPSK或GMSK等调制符号，经脉冲成形后生成基带发射信号。

2） 解调：完成定时同步与符号判决，从基带信号中恢复比特流。

（4）跳频控制模块

1） 图案生成与时序控制：基于伪随机序列生成跳频图案，控制每跳的信号频率，动态管理跳速、频率集与驻留时间。

2） 收发切换与组网协同：驱动发射/接收状态切换，支持多用户正交跳频图案分配，接收同步模块的时隙基准实现星地频率同步。

（5）同步模块

通过相关检测识别同步头或导频序列，实现时域对齐与频偏估计。

（6）X星TDMA协议模块

按X星预设帧结构与时隙分配表，控制终端在指定时隙收发，避免多用户碰撞。模块定义帧与时隙的层级参数，终端根据自身ID计算授权时隙位置，仅在所属时隙窗口内使能发射或接收，其他时隙保持静默，同时确保时隙边界与跳频周期对齐。

2.卫星收发分系统

（1）信号接收模块

1）解调：完成定时同步与符号判决，从基带信号中恢复比特流。

2）去交织与信道译码：对解调后的比特序列进行去交织处理，采用维特比或迭代译码（支持卷积码/RS/Turbo）恢复出原始信息比特。

（2）信号转发模块

1）信道编码与交织：对接收模块恢复的净荷数据重新进行前向纠错编码（卷积码/RS/Turbo，码率可配）和交织处理，分散下行信道可能产生的突发错误。

2）调制与跳频映射：将编码后的比特流映射为调制符号（DPSK/SDPSK/GMSK），经脉冲成形后生成下行基带信号，并按独立的下行跳频图案分配至各跳频脉冲。

（3）跳频控制模块

1）跳频图案生成：基于伪随机序列生成上下行独立的跳频频率集，支持跳速、频率个数、驻留时间等参数配置。

2）星地频率同步：利用同步模块提供的时隙基准校准卫星侧跳频相位，实现上行接收窗口与地面发射频率的跟随。

（4）同步模块

通过相关检测识别同步头或导频序列，实现时域对齐与频偏估计。

（5）X星TDMA协议模块

1）时隙分配与接入控制：定义帧结构参数（超帧-帧-时隙），根据终端ID计算其上行授权时隙位置，卫星据此开放对应时隙的接收窗口，避免碰撞。

2）星上时隙重组：仿真再生转发模式下的星上交换能力。将多个上行时隙接收的数据经处理后，合并或重新分配到指定的下行时隙中发送，验证时隙边界与跳频周期对齐约束。

3.软件核心技术要求：

（1）卫星数量：1个；

（2）地面终端数量：2个；

（3）卫星与地面终端跳速：16000跳/s；

（4）支持信道编码类型：≥3种（卷积、RS、Turbo码）；

（5）支持信源类型：≥2种（报文、语音）；

（6）通信带宽：1 GHz；

（7）支持信号调制类型：≥3种（DPSK、SDPSK、GMSK等）。

（8）仿真频率范围：0-1GHZ基带信号。

（9）X星仿真数据。